## Практическая работа №2 – Настройка удаленного подключения

Веб-интерфейс стенда

В контроллере WirenBoard имеется встроенный веб-интерфейс, который позволяет:

- следить за состоянием контроллера;

- следить за состоянием подключённых к контроллеру устройств;

- управлять подключенными устройствами;

- подключать и устройства к контроллеру и настраивать их;

- настраивать контроллер и обновлять его ПО;

- писать правила (сценарии) на встроенном движке;

- настраивать SMS и e-mail-уведомления;

- просматривать историю показаний с датчиков (например, температуры) в виде графика.

Веб-интерфейс работает непосредственно на контроллере WirenBoard стенда. В качестве веб-сервера используется nginx, а графический интерфейс пользователя взаимодействует с MQTT через WebSocket.

Для того, чтобы зайти в веб-интерфейс, подключитесь к локальной сети, в которой находится стенд, и введите в адресную строку браузера IP-адрес контроллера (локальная сеть и IP-адрес указан на крышке стенда).

Внимание! На второй практической работе необходимо познакомиться с веб-интерфейсами обоих стендов (чемоданов).

Работа с веб-интерфейсом стенда WB-demo-kit v.2

(серый металлический чемодан)

В веб-интерфейсе присутствует разграничение функционала по уровням, это необходимо для защиты пользователя от непреднамеренных ошибок при работе с контроллером. Необходимо помнить, что это разграничение прав не является полноценным, это лишь способ защитить себя от необдуманных действий.

В веб-интерфейсе доступны следующие уровни:

- User. Обеспечивает доступ к дашбордам, виджетам, истории и базовым настройкам;

- Operator. Такие же права, как у уровня User + доступ к разделу Devices (устройства);

- Administrator. Обеспечивает доступ ко всем функциям веб-интерфейса.

Предполагается, что все действия в веб-интерфейсе выполняются с уровнем доступа Administrator для доступа ко всем возможностям работы с веб-интерфейсом.

Для выбора уровня Administrator, перейдите на вкладку Settings -> Change access level -> Access Level, выберите уровень Administrator и установите флажок напротив "I take full responsibility for my actions". Нажмите кнопку Apply.

Рисунок 1 – Выбор уровня доступа

Разделы интерфейса

Home (Главная страница)

На Рис.2 представлена главная страница пользователя. На этой странице можно увидеть элементы интерфейса (или "виджеты" – компактные визуальные отображения устройств). На виджетах могут отображаться показания с датчиков (например, датчика углекислого газа), состояние устройств (например, состояния – вкл/выкл – кнопки), управляющие элементы (например, кнопки включения звукового сигнала или управления подключёнными реле). Настроить набор виджетов, отображаемых на главной странице, можно самостоятельно. Для этого необходимо перейти на вкладку Settings -> Web UI -> Common Info и выбрать панель, которая будет отображаться во вкладке Home по умолчанию.\

Рисунок 2 – Home - главная страница

Dashboards (Панели)

Если у вас имеется набор виджетов со схожим назначением, можно сгруппировать их в дашборды (или панели). Так, показания датчиков, необходимые кнопки и настройки, относящиеся к одной подсистеме, могут находится на одном экране. Например, имеет смысл объединить виджеты для отображения температуры в помещении, состояние кондиционера и управление обогревателем.

Для того, чтобы увидеть все созданные панели, необходимо перейти на вкладку Dashboards. На вкладке Home отображается основная панель, которую можно выбрать и сменить в настройках. Для того, чтобы раскрыть список всех панелей, которые были созданы в веб-интерфейсе, дважды щелкните по вкладке Dashboards на боковой панели.

Рисунок 3 – Dashboards - список панелей

Помимо простых текстовых панелей с виджетами устройств, в веб-интерфейсе WirenBoard можно создавать интерактивные SVG-панели (SVG Dashboards), подробнее с их созданием и работой можно ознакомиться в документации: https://wirenboard.com/wiki/SVG-Dashboards.

Рисунок 4 – Пример SVG-панели

Devices (Устройства)

Рисунок 5 – Devices - список всех аппаратных функций контроллера и подключённых устройств

На вкладке Devices отображаются все аппаратные возможности контроллера и подключенных к нему устройств-актуаторов и датчиков (напряжение питания, состояние всех входов и выходов). При подключении к контроллеру новых внешних модулей, их изменяющиеся значения также будут отображены на этой странице.

Каждый элемент устройства (например, сетевой адрес, показания напряжения, кнопки для управления реле, состояния входа и т.д.) – называется "контрол" (control). Несколько контролов можно объединить в один виджет. Существующие виджеты отображаются на вкладке Widgets.

Новые устройства, которые вы подключаете к контроллеру (боковые и внутренние модули, внешние модули реле, а также Modbus-модули), не могут быть определены им автоматически, поэтому при их подключении нужно провести первоначальную настройку в разделе Configs (Конфигурирование). После того, как устройства будут настроены, их аппаратные возможности могут быть отображены на вкладке Devices.

Для того, чтобы удалить устройства, которые отключены или вышли их строя и больше не используются, необходимо на вкладке Devices нажать кнопку Delete (значок в виде мусорной корзины на соответствующем устройству виджете. Обратите внимание, что эта кнопка появляется, когда указатель мыши находится в верхней строке виджета устройства.

Рисунок 6 – Удаление отключенного устройства

Widgets (Виджеты)

Виджеты – комбинированные элементы интерфейса контроллера, включающие в себя набор контролов, то есть аппаратных параметров контроллера и подключённых к нему устройств - тех, что отображаются на странице Devices (Устройства).

На вкладке Widgets отображается список всех виджетов, которые были созданы в системе, в том числе виджеты по умолчанию. Здесь можно просматривать виджеты, добавлять их к существующим дашбордам и удалять. Создать виджет необходимо в настройках панелей (дашбордов).

Рисунок 7 – Widgets - страница управления виджетами

### Пример создания виджетов.

Создадим два виджета для регулировки температуры в двух комнатах. На виджетах будем отображать показания температуры и управлять отопительными приборами (обогревателями).

- Перейдем на страницу Dashboards -> List. На открывшейся странице нажмем кнопку Add.

- Назовем панель "Управление отоплением" и впишем это название в поле Name. Сохраним результат, нажав кнопку Save.

- Перейдем на вкладку Dashoards и откроем новую панель "Управление отоплением",

- В окне с названием панели щелкнем по кнопке Add widget (см. Рис. 9)

- В заголовке виджета укажем название "Комната 1", в списке Add control... выберем контрол, соответствующий термометру в первой комнате, а также выберем реле, которое будет включать обогреватель.

- В полях Name виджетов рекомендуется задавать осмысленные названия для контролов. Назовем наши контролы "Температура" и "Обогреватель". Для того, чтобы названия стали отображаться на виджете необходимо снять флажок Compact mode.

- Описание виджета (например, указание его назначения) можно добавить в поле Widget description.

- Повторим шаги 1-7 для создания виджета контроля за температурой в комнате 2.

- Если необходимо произвести изменения в настройках виджетов, наведите курсор на требующий изменений виджет и нажмите кнопку Edit widget. Теперь вы можете внести изменения. Чтобы сохранить изменения, нажмите кнопку Save.

Рисунок 8 – Создать новую панель

Рисунок 9 – Создать новый виджет

| Рисунок 10 – Добавление нового контрола в виджет | Рисунок 11 – Пример создания виджета |
| --- | --- |
| Рисунок 12 –Готовые виджеты на дашборде |  |

History (История показаний)

Для того, чтобы посмотреть историю изменений некоторых показаний датчиков (например, датчиков влажности, напряжения и т.п.), перейдите на страницу History. История изменения показаний отображается как в виде линейного графика, так и в виде таблицы значений с указанием времени измерения.

На странице History присутствуют следующий функционал для просмотра исторических данных:

- Просмотр данных в виде таблицы с метками времени и в виде графика;

- Отображение данных за указанный интервал времени;

- Выгрузка данных за выбранный период времени в CSV-формате

- Добавление на один график нескольких показателей устройств. Чтобы добавить на график новый показатель нажмите на кнопку Add channel, чтобы удалить ненужный показатель с графика – кнопку Delete.

При работе с графиком доступен следующий функционал (кнопки в верхней части графика становятся доступны при наведении курсора на область графика):

- Выгрузка графика в виде картинки в формате .png

- Увеличение и уменьшение отрезка на графике, а также масштаба путем выделения на графике нужной области указателем мыши и перемещения области видимости.

- Уменьшение и увеличение отображаемого временного интервала (Zoom in и Zoom out)

- Автоматический выбор масштаба графика по обеим осям

- Возвращение масштаба обоих осей к исходному

- Включение и выключение указателя координат

Рисунок 13 – Отображение исторических данных

Работа с веб-интерфейсом стенда WB-demo-kit v.3

### (черный пластиковый чемодан)

В веб-интерфейсе присутствует разграничение функционала по уровням, это необходимо для защиты пользователя от непреднамеренных ошибок при работе с контроллером. Необходимо помнить, что это разграничение прав не является полноценным, это лишь способ защитить себя от необдуманных действий.

В вкладке Права доступа раздела Настройки доступны следующие уровни (Рис.14):

- Пользователь. Обеспечивает доступ к дашбордам, виджетам, истории и базовым настройкам;

- Оператор. Такие же права, как у уровня Пользователь + доступ к разделу устройства;

- Администратор. Обеспечивает доступ ко всем функциям веб-интерфейса.

Предполагается, что все действия в веб-интерфейсе выполняются с уровнем доступа Администратор для доступа ко всем возможностям работы с веб-интерфейсом.

Для выбора уровня Администратор, перейдите на вкладку Настройки -> Права доступа, выберите уровень Администратор и установите флажок напротив "Я принимаю всю ответственность за свои действия". Нажмите кнопку Применить.

Рисунок 14 – Отображение прав доступа

Разделы интерфейса

Главная страница

На Рис.15 представлена главная страница пользователя. На этой странице можно увидеть элементы интерфейса (или "виджеты" – компактные визуальные отображения устройств). На виджетах могут отображаться показания с датчиков (например, датчика углекислого газа), состояние устройств (например, состояния – вкл/выкл – кнопки), управляющие элементы (например, кнопки включения звукового сигнала или управления подключёнными реле). Настроить набор виджетов, отображаемых на главной странице, можно самостоятельно. Для этого необходимо перейти на вкладку Настройки -> Веб-интерфейс -> Общие параметры и выбрать панель, которая будет отображаться во вкладке по умолчанию.\

Рисунок 15 – Отображение главной страницы

Панели

Если у вас имеется набор виджетов со схожим назначением, можно сгруппировать их в дашборды (или панели). Так, показания датчиков, необходимые кнопки и настройки, относящиеся к одной подсистеме, могут находится на одном экране. Например, имеет смысл объединить виджеты для отображения температуры в помещении, состояние кондиционера и управление обогревателем.

Для того, чтобы увидеть все созданные панели, необходимо перейти на вкладку Панели. На Главной странице отображается основная панель, которую можно выбрать и сменить в настройках. Для того, чтобы раскрыть список всех панелей, которые были созданы в веб-интерфейсе, щелкните по вкладке Панели на боковой панели. В выпадающем меню можно посмотреть три вида панелей: Список, Demo-kit, Cards.

Рисунок 16 – Панели — Список

### SVG-дашборд

Рисунок 17 – Панели — Demo-kit

Интерактивный SVG-дашборд находится на вкладке Панели → Demo-kit, (Рис.17) демонстрирует возможности встроенного в контроллер веб-интерфейса и является виртуальной копией демонстрационного комплекта.

Выполните следующие действия с элементами дашборда:

- включите и выключите вентилятор, лампу, подачу воды, зуммер;

- управляйте скоростью вентилятора и яркостью лампы накаливания, нажимая на виртуальные кнопки и используя диаграмму;

- запишите ИК команду в RAM датчика A6 и сразу отправьте её.

Также сюда выводится информация с разных датчиков:

- данные с универсального датчика A6, а также с датчиков температуры BK1 и BK2;

- текущее потребление комплекта и нагрузки;

- состояние выходов реле и диммера;

- состояние подачи воды и наличие протечки.

Вы можете изменять SVG-дашборд по своему усмотрению, или даже нарисовать свой.

Текстовый дашборд

Рисунок 18 – Панели — Cards

На домашней панели и на вкладке Панели → Cards веб-интерфейса расположены виджеты, в которых информация с датчиков и элементы управления сгруппированы по функциям:

- Климат — вывод параметров климата: температура берется с датчика BK1, а остальные данные с универсального датчика A6.

- Водоснабжение — управление виртуальным краном, индикация протечки, подсчет импульсов расхода с импульсного счетчика, сброс аварии при устранении протечки.

- Энергоснабжение — это комбинация параметров с многоканального счетчика '10 и счетчика электроэнергии P1.

- Освещение — управление диммером светодиодных лент A5 и лампой накаливания с помощью диммера A11.

- Вентиляция — органы управления вентилятором M2, сброс аварии, индикатор перегрузки и потребляемая вентилятором мощность.

- Температуры — температура со всех доступных датчиков.

- Сенсоры WB-MSW v4 — данные с сенсоров универсального датчика A6.

Полный доступ ко всем устройствам можно получить на вкладке Устройства.

Выполните следующие действия, используя виджеты на вкладке Cards:

- На виджете Вентиляция - включите вентилятор; выставите обороты вентилятора на 100%; остановите вентилятор не касаясь его лопастей; после того, как включится перегрузка вентилятора и прозвучит звуковой сигнал, сбросьте аварию вентилятора; выключите вентилятор.

- На виджете Освещение - включите лампу; последовательно выставите яркость лампы на 35%, 65%, 100%; выключите лампу.

Виджеты

Виджеты – комбинированные элементы интерфейса контроллера, включающие в себя набор контролов, то есть аппаратных параметров контроллера и подключённых к нему устройств - тех, что отображаются на странице Устройства.

На вкладке Виджеты отображается список всех виджетов, которые были созданы в системе, в том числе виджеты по умолчанию. Здесь можно просматривать виджеты, добавлять их к существующим дашбордам и удалять.

Рисунок 19 –  Виджеты - страница управления виджетами

История показаний

Для того, чтобы посмотреть историю изменений некоторых показаний датчиков (например, датчиков влажности, напряжения и т.п.), перейдите на страницу История. История изменения показаний отображается как в виде линейного графика, так и в виде таблицы значений с указанием времени измерения.

Рисунок 20 –  Виджеты - страница управления виджетами

На странице История присутствуют следующий функционал для просмотра исторических данных:

- Просмотр данных в виде таблицы с метками времени и в виде графика;

- Отображение данных за указанный интервал времени;

- Выгрузка данных за выбранный период времени в CSV-формате

- Добавление на один график нескольких показателей устройств. Чтобы добавить на график новый показатель нажмите на кнопку Добавить канал, чтобы удалить ненужный показатель с графика – кнопку Удалить.

При работе с графиком доступен следующий функционал (кнопки в верхней части графика становятся доступны при наведении курсора на область графика):

- Выгрузка графика в виде картинки в формате .png

- Увеличение и уменьшение отрезка на графике, а также масштаба путем выделения на графике нужной области указателем мыши и перемещения области видимости.

- Уменьшение и увеличение отображаемого временного интервала (Zoom in и Zoom out)

- Автоматический выбор масштаба графика по обеим осям

- Возвращение масштаба обоих осей к исходному

- Включение и выключение указателя координат

### Задание практической работы №2

- Включите стенд

- Подключитесь к веб-интерфейсу стенда

- Запустите преднастроенные сценарии еще раз, отследить изменение параметров в веб-интерфейсе

- Зафиксируйте изменения параметров в веб-интерфейсе, возникшие при выполнении сценариев

- Выключите стенд

### Дополнительное задание практической работы №2

Придумайте и утвердите с преподавателем тему проекта – IoT системы, разработкой которой вы будете заниматься на протяжении всего семестра.

Разработка IoT системы и защита проекта происходит в той же подгруппе, в которой и защита обязательных практических работ.

Приведите описание выбранной темы проекта. Описание должно содержать:

- Название проекта

- Отрасль Интернета вещей, к которой относится тема проекта

- Актуальность проекта

- Предварительный перечень оборудования, необходимого для работы IoT системы

- Какие данные возможно собрать от физических «вещей» для данной области?