МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«МИРЭА - Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт радиоэлектроники и информатики

Кафедра геоинформационных систем

ОТЧЕТ

ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ № 7

Реализация заданной логической функции от четырех
переменных на дешифраторах 4-16, 3-8 и 2-4

по дисциплине

«ИНФОРМАТИКА»

Выполнил студент группы   ИКБО-64-23  	                  Астахов С.П.

Принял 				                                                               		      Корчемная А.И.

| Ассистент кафедры ГИС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Практическая | «14» октября 2023 г. |  | _______________ |
| работа выполнена |  |  |  |
| «Зачтено» | «__» ________2023 г. |  | _______________ |

Москва 2023

СОДЕРЖАНИЕ

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ И ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ	3

2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ	4

2.1 Восстановление таблицы истинности	4

2.2 Схемы, реализующие логическую функцию	5

3 ВЫВОДЫ	8

4 СПИСОК ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ	9

# 1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ И ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ

В соответствии с вариантом, функция, заданная в 16-теричной форме, имеет следующий вид:

| F(a,b,c,d)=13EE | (1) |
| --- | --- |

# 2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ

## 2.1 Восстановление таблицы истинности

Преобразуем F из 16-ричной СС в 2-чную СС: 0001 0011 1110 11102 получим столбец значений логической функции, который необходим для восстановления полной таблицы истинности (см. табл. 1).

Таблица 1 - Восстановленная таблица истинности

| a | b | c | d | F |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

## 2.2 Схемы, реализующие логическую функцию

В первой схеме использует дешифратор с четырьмя входами, что

соответствует количеству переменных функции, поэтому для работы схемы

достаточно одного такого дешифратора. Номера его выходов, на которых

функция принимает истинное значение, объединим с помощью «или».

Получим схему, как на рис. 1

Рисунок 1 – Схема, реализующая логическую функцию на дешифраторе 4-16

Рисунок 2 - Схема, реализующая логическую функцию на дешифраторах 3-8

Рисунок 3 - Схема, реализующая логическую функцию на дешифраторах 2-4

и дополнительной логике

# 3 ВЫВОДЫ

В данной работе нам удалось составить схемы, реализующие

логическую функцию от 4-ёх переменных, используя дешифраторы трёх

типов. Исходя из этого, можно сделать вывод, что любую функцию можно

реализовать, имея в распоряжении дешифраторы и с меньшим количеством

входов, чем требуется.

# 4 СПИСОК ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Смирнов С.С., Карпов Д.А. Информатика: Методические указания по выполнению практических работ / С.С. Смирнов, Д.А. Карпов — М., МИРЭА — Российский технологический университет, 2020. – 102 с.

- Программа построения и моделирования логических схем Logisim: – Текст: электронный // Карл Берч: [сайт] – 2011. – URL: http://cburch.com/logisim/ (12.10.2023)

- Лекционный материал В.А.Смольяниновой