МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«МИРЭА - Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт радиоэлектроники и информатики

Кафедра геоинформационных систем

ОТЧЕТ

Практическая работа No10:

изучение работы триггеров

по дисциплине

«ИНФОРМАТИКА»

Выполнил студент группы   ИКБО-64-23  	                  Астахов С.П.

Принял 				                                                               		      Корчемная А.И.

| Ассистент кафедры ГИС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Практическая | «2» декабря 2023 г. |  | _______________ |
| работа выполнена |  |  |  |
| «Зачтено» | «__» ________2023 г. |  | _______________ |

Москва 2023

СОДЕРЖАНИЕ

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ	3

1.1 Одноступенчатый асинхронный RS-триггер на элементах И-НЕ	3

1.2 Одноступенчатый асинхронный RS-триггер на элементах ИЛИ-НЕ	4

1.3 Одноступенчатый синхронный RS-триггер на элементах И-НЕ	4

1.4 Двухступенчатый синхронный RS-триггер с асинхронными входами предустановки, выполненный на элементах И-НЕ	5

1.5 Одноступенчатый D-триггер, выполненный на элементах И-НЕ	6

1.6 Динамический RS-триггер, работающий по переднему фронту, выполненный на элементах И-НЕ	7

1.7 Динамический RS-триггер, работающий по заднему фронту, выполненный на элементах ИЛИ-НЕ	8

1.8 Т-триггер с асинхронными входами предустановки, выполненный на основе двухступенчатого RS-триггера	8

1.9 JK-триггер	9

2 ВЫВОДЫ	11

3 СПИСОК ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ	12

# 1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Изучить на практике работу триггеров, показанные на рисунках.

## 1.1 Одноступенчатый асинхронный RS-триггер на элементах И-НЕ

Таблица 1 – Таблица переходов триггера и его функциональная схема

| S | R | Q(t+1) | Q(t+1) | Режим |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 1 | Запрещенная комбинация |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Установка 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | Установка 0 |
| 1 | 1 | Q(t) | Q(t) | Хранение |

Рисунок 1 – Одноступенчатый асинхронный RS-триггер на элементах И-НЕ

## 1.2 Одноступенчатый асинхронный RS-триггер на элементах ИЛИ-НЕ

Таблица 2 – Таблица переходов триггера и его функциональная схема

| S | R | Q(t+1) | Q(t+1) | Режим |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | Q(t) | Q(t) | Хранение |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Установка 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | Установка 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | Запрещенная комбинация |

Рисунок 2 – Одноступенчатый асинхронный RS-триггер на элементах ИЛИ-НЕ

## 1.3 Одноступенчатый синхронный RS-триггер на элементах И-НЕ

Таблица 3 – Таблица переходов триггера и его функциональная схема

| C | S | R | Q(t+1) | Q(t+1) | Режим |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | * | * | Q(t) | Q(t) | Хранение |
| 1 | 0 | 0 | Q(t) | Q(t) | Хранение |

Продолжение таблицы 3

| C | S | R | Q(t+1) | Q(t+1) | Режим |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Установка 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Установка 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Запрещенная комбинация |

Рисунок 3 – Одноступенчатый синхронный RS-триггер на элементах И-НЕ

## 1.4 Двухступенчатый синхронный RS-триггер с асинхронными входами предустановки, выполненный на элементах И-НЕ

Таблица 4 – Таблица переходов триггера и его функциональная схема

| С | S | R | S | R | Q(t+1) | Q(t+1) | Режим |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | 0 | 0 | * | * | 1 | 1 | Запрещенная комбинация |
| * | 0 | 1 | * | * | 1 | 0 | Асинхронный 1 |
| * | 1 | 0 | * | * | 0 | 1 | Асинхронный 0 |
| 0 | 1 | 1 | * | * | Q(t) | Q(t) | Хранение |
| 1 | 1 | 1 | * | * | Q(t) | Q(t) | Хранение |
|  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Синхронная установка 0 |

Продолжение таблицы 4

| С | S | R | S | R | Q(t+1) | Q(t+1) | Режим |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Синхронная установка 1 |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Запрещенная комбинация |

Рисунок 4 – Двухступенчатый синхронный RS-триггер с асинхронными входами предустановки, выполненный на элементах И-НЕ

## 1.5 Одноступенчатый D-триггер, выполненный на элементах И-НЕ

Таблица 5 – Таблица переходов триггера и его функциональная схема

| С | D | Q(t+1) | Q(t+1) | Режим |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | * | Q(t) | Q(t) | Хранение |
| 1 | 0 | 0 | 1 | Установка 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | Установка 1 |

Рисунок 5 – Одноступенчатый D-триггер, выполненный на элементах И-НЕ

## 1.6 Динамический RS-триггер, работающий по переднему фронту, выполненный на элементах И-НЕ

Таблица 6 – Таблица переходов триггера и его функциональная схема

| С | S | R | Q(t+1) | Q(t+1) | Режим |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | * | * | Q(t) | Q(t) | Хранение |
| 1 | * | * | Q(t) | Q(t) | Хранение |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | Запрещенная комбинация |
|  | 0 | 1 | 1 | 0 | Синхронная установка 1 |
|  | 1 | 0 | 0 | 1 | Синхронная установка 0 |
| * | 1 | 1 | Q(t) | Q(t) | Хранение |

Рисунок 6 – Динамический RS-триггер, работающий по переднему фронту, выполненный на элементах И-НЕ

## 1.7 Динамический RS-триггер, работающий по заднему фронту, выполненный на элементах ИЛИ-НЕ

Таблица 7 – Таблица переходов триггера и его функциональная схема

| С | S | R | Q(t+1) | Q(t+1) | Режим |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | * | * | Q(t) | Q(t) | Хранение |
| 1 | * | * | Q(t) | Q(t) | Хранение |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | Запрещенная комбинация |
|  | 0 | 1 | 1 | 0 | Синхронная установка 1 |
|  | 1 | 0 | 0 | 1 | Синхронная установка 0 |
| * | 0 | 0 | Q(t) | Q(t) | Хранение |

Рисунок 7 - Динамический RS-триггер, работающий по заднему фронту, выполненный на элементах ИЛИ-НЕ

## 1.8 Т-триггер с асинхронными входами предустановки, выполненный на основе двухступенчатого RS-триггера

Таблица 8 – Таблица переходов триггера и его функциональная схема

| T | S | R | Q(t+1) | Q(t+1) | Режим |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | 0 | 0 | 1 | 1 | Запрещенная комбинация |
| * | 0 | 1 | 1 | 0 | Асинхронная 1 |
| * | 1 | 0 | 0 | 1 | Асинхронный 0 |
| 0 | 1 | 1 | Q(t) | Q(t) | Хранение |
| 1 | 1 | 1 | Q(t) | Q(t) | Хранение |
|  | 1 | 1 | Q(t) | Q(t) | Переключение в противоположное состояние |

Рисунок 8 - Т-триггер с асинхронными входами предустановки, выполненный на основе двухступенчатого RS-триггера

## 1.9 JK-триггер

Таблица 9 – Таблица переходов триггера и его функциональная схема

| C | S | R | J | K | Q(t+1) | Q(t+1) | Режим |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | 0 | 0 | * | * | 1 | 1 | Запрещенная комбинация |
| * | 0 | 1 | * | * | 1 | 0 | Асинхронная 1 |
| * | 1 | 0 | * | * | 0 | 1 | Асинхронный 0 |
| 0 | 1 | 1 | * | * | Q(t) | Q(t) | Хранение |
| 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | Подмена входов С и К |
| 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 0 | Подмена входов С и J |
|  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Синхронная установка 0 |
|  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Синхронная установка 1 |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | Q(t) | Q(t) | Режим Т-триггера |

Рисунок 9 – JK-триггер, выполненный по схеме без инвертора

# 2 ВЫВОДЫ

В ходе данной практической работы мы собрали перечисленные типы триггеров, изучили режимы их работы. Разобрались, как работает статическая и динамическая синхронизации и поняли, как из одного триггера собрать другой.

# 3 СПИСОК ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Смирнов С.С., Карпов Д.А. Информатика: Методические указания по выполнению практических работ / С.С. Смирнов, Д.А. Карпов — М., МИРЭА — Российский технологический университет, 2020. – 102 с.

- Программа построения и моделирования логических схем Logisim: – Текст: электронный // Карл Берч: [сайт] – 2011. – URL: http://cburch.com/logisim/ (12.10.2023)