МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«МИРЭА - Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт радиоэлектроники и информатики

Кафедра геоинформационных систем

ОТЧЕТ

Практическая работа No10:

изучение работы триггеров

по дисциплине

«ИНФОРМАТИКА»

Выполнил студент группы   ИКБО-64-23  	                  Астахов С.П.

Принял 				                                                               		      Корчемная А.И.

| Ассистент кафедры ГИС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Практическая | «2» декабря 2023 г. |  | _______________ |
| работа выполнена |  |  |  |
| «Зачтено» | «__» ________2023 г. |  | _______________ |

Москва 2023

СОДЕРЖАНИЕ

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ	3

1.1 Одноступенчатый асинхронный RS-триггер на элементах И-НЕ	3

1.2 Одноступенчатый асинхронный RS-триггер на элементах ИЛИ-НЕ	4

1.3 Одноступенчатый синхронный RS-триггер на элементах И-НЕ	4

1.4 Двухступенчатый синхронный RS-триггер с асинхронными входами предустановки, выполненный на элементах И-НЕ	5

1.5 Одноступенчатый D-триггер, выполненный на элементах И-НЕ	6

1.6 Динамический RS-триггер, работающий по переднему фронту, выполненный на элементах И-НЕ	7

1.7 Динамический RS-триггер, работающий по заднему фронту, выполненный на элементах ИЛИ-НЕ	8

1.8 Т-триггер с асинхронными входами предустановки, выполненный на основе двухступенчатого RS-триггера	9

1.9 JK-триггер	10

2 ВЫВОДЫ	12

3 СПИСОК ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ	13

# 1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Изучить на практике работу триггеров, показанные на рисунках.

## 1.1 Одноступенчатый асинхронный RS-триггер на элементах И-НЕ

RS-триггер, или SR-триггер — триггер, который сохраняет своё предыдущее состояние при нулевых входах и меняет своё выходное состояние при подаче на один из его входов единицы.

При подаче единицы на вход S (от англ. Set — установить) выходное состояние становится равным логической единице. А при подаче единицы на вход R (от англ. Reset — сбросить) выходное состояние становится равным логическому нулю. Состояние, при котором на оба входа R и S одновременно поданы логические единицы не определено и зависит от реализации.

Таблица 1 – Таблица переходов триггера и его функциональная схема

| S | R | Q(t+1) | Q(t+1) | Режим |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 1 | Запрещенная комбинация |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Установка 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | Установка 0 |
| 1 | 1 | Q(t) | Q(t) | Хранение |

Рисунок 1 – Одноступенчатый асинхронный RS-триггер на элементах И-НЕ

## 1.2 Одноступенчатый асинхронный RS-триггер на элементах ИЛИ-НЕ

В триггере на элементах «или-не» оба выхода переходят в состояние логического «0», которое является неустойчивым и переходит в одно из устойчивых состояний при снятии управляющего сигнала с одного из входов.

Таблица 2 – Таблица переходов триггера и его функциональная схема

| S | R | Q(t+1) | Q(t+1) | Режим |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | Q(t) | Q(t) | Хранение |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Установка 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | Установка 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | Запрещенная комбинация |

Рисунок 2 – Одноступенчатый асинхронный RS-триггер на элементах ИЛИ-НЕ

## 1.3 Одноступенчатый синхронный RS-триггер на элементах И-НЕ

Синхронный одноступенчатый RS-триггер отличается от асинхронного наличием С-входа для синхронизирующих (тактовых) импульсов. Синхронный триггер состоит из асинхронного - триггера и двух логических элементов на его входе.

Особенность одноступенчатых RS-триггеров - записываемая в них информация практически сразу (лишь с небольшой задержкой, обусловленной временем срабатывания) появляется на выходах, что не всегда желательно.

Таблица 3 – Таблица переходов триггера и его функциональная схема

| C | S | R | Q(t+1) | Q(t+1) | Режим |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | * | * | Q(t) | Q(t) | Хранение |
| 1 | 0 | 0 | Q(t) | Q(t) | Хранение |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Установка 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Установка 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Запрещенная комбинация |

Рисунок 3 – Одноступенчатый синхронный RS-триггер на элементах И-НЕ

## 1.4 Двухступенчатый синхронный RS-триггер с асинхронными входами предустановки, выполненный на элементах И-НЕ

Двухступенчатый RS-триггер строится на основе двух одноступенчатых триггеров с прямой статической синхронизацией. Информация в первую ступень триггера заносится во время действия высокого уровня синхросигнала. После того как синхросигнал на входе принимает низкое значение, переходит в режим хранения, а значение высокого сигнала на выходе инвертора обеспечивает запись состояния триггера.

Таблица 4 – Таблица переходов триггера и его функциональная схема

| С | S | R | S | R | Q(t+1) | Q(t+1) | Режим |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | 0 | 0 | * | * | 1 | 1 | Запрещенная комбинация |
| * | 0 | 1 | * | * | 1 | 0 | Асинхронный 1 |
| * | 1 | 0 | * | * | 0 | 1 | Асинхронный 0 |
| 0 | 1 | 1 | * | * | Q(t) | Q(t) | Хранение |
| 1 | 1 | 1 | * | * | Q(t) | Q(t) | Хранение |
|  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Синхронная установка 0 |
|  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Синхронная установка 1 |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Запрещенная комбинация |

Рисунок 4 – Двухступенчатый синхронный RS-триггер с асинхронными входами предустановки, выполненный на элементах И-НЕ

## 1.5 Одноступенчатый D-триггер, выполненный на элементах И-НЕ

D-триггером называется триггер с одним информационным входом, работающий так, что сигнал на выходе после переключения равен сигналу на входе D до переключения. Основное назначение D-триггеров - задержка сигнала, поданного на вход D. Он имеет информационный вход D (вход данных) и вход синхронизации С. Вход синхронизации С может быть статическим (потенциальным) и динамическим. У триггеров со статическим входом С информация записывается в течение времени, при котором уровень сигнала C=1. В триггерах с динамическим входом С информация записывается только в течение перепада напряжения на входе С.

Таблица 5 – Таблица переходов триггера и его функциональная схема

| С | D | Q(t+1) | Q(t+1) | Режим |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | * | Q(t) | Q(t) | Хранение |
| 1 | 0 | 0 | 1 | Установка 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | Установка 1 |

Рисунок 5 – Одноступенчатый D-триггер, выполненный на элементах И-НЕ

## 1.6 Динамический RS-триггер, работающий по переднему фронту, выполненный на элементах И-НЕ

Элементы И-НЕ, кроме последних двух, образуют схему управления, а последние элементы И-НЕ - асинхронный RS-триггер, выполняющий роль элемента памяти. У данного триггера входы /S и /R инверсные статические (управляющий сигнал - уровень логического нуля), вход С - прямой динамический. Новое состояние триггера устанавливается положительным перепадом напряжения (от уровня логического нуля до уровня логической единицы) на входе С в соответствии с сигналами на информационных входах S и R. Функционирование триггера при некоторых комбинациях входных сигналов можно проследить с помощью таблицы состояний (табл. 6).

Таблица 6 – Таблица переходов триггера и его функциональная схема

| С | S | R | Q(t+1) | Q(t+1) | Режим |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | * | * | Q(t) | Q(t) | Хранение |
| 1 | * | * | Q(t) | Q(t) | Хранение |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | Запрещенная комбинация |
|  | 0 | 1 | 1 | 0 | Синхронная установка 1 |
|  | 1 | 0 | 0 | 1 | Синхронная установка 0 |
| * | 1 | 1 | Q(t) | Q(t) | Хранение |

Рисунок 6 – Динамический RS-триггер, работающий по переднему фронту, выполненный на элементах И-НЕ

## 1.7 Динамический RS-триггер, работающий по заднему фронту, выполненный на элементах ИЛИ-НЕ

В синхронном RS-триггере с динамическим входом информация воспринимается триггером со входов S и R при смене уровней С=1 на С=0

Таблица 7 – Таблица переходов триггера и его функциональная схема

| С | S | R | Q(t+1) | Q(t+1) | Режим |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | * | * | Q(t) | Q(t) | Хранение |
| 1 | * | * | Q(t) | Q(t) | Хранение |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | Запрещенная комбинация |
|  | 0 | 1 | 1 | 0 | Синхронная установка 1 |
|  | 1 | 0 | 0 | 1 | Синхронная установка 0 |
| * | 0 | 0 | Q(t) | Q(t) | Хранение |

Рисунок 7 - Динамический RS-триггер, работающий по заднему фронту, выполненный на элементах ИЛИ-НЕ

## 1.8 Т-триггер с асинхронными входами предустановки, выполненный на основе двухступенчатого RS-триггера

Т-триггер (счетный триггер) имеет один вход Т, куда подают тактирующие (счетные) импульсы. Функционирование T-триггера описывается диаграммой на рис. 10. После подачи каждого тактирующего импульса состояние Т-триггера меняется в обратное (инверсное) предыдущему состоянию.

Таблица 8 – Таблица переходов триггера и его функциональная схема

| T | S | R | Q(t+1) | Q(t+1) | Режим |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | 0 | 0 | 1 | 1 | Запрещенная комбинация |
| * | 0 | 1 | 1 | 0 | Асинхронная 1 |
| * | 1 | 0 | 0 | 1 | Асинхронный 0 |
| 0 | 1 | 1 | Q(t) | Q(t) | Хранение |
| 1 | 1 | 1 | Q(t) | Q(t) | Хранение |
|  | 1 | 1 | Q(t) | Q(t) | Переключение в противоположное состояние |

Рисунок 8 - Т-триггер с асинхронными входами предустановки, выполненный на основе двухступенчатого RS-триггера

## 1.9 JK-триггер

JK-триггер – наиболее широко используемый универсальный триггер. На его основе могут быть построены другие типы триггеров. JK-триггер получается из Т-триггера введением дополнительных входов J и K

Таблица 9 – Таблица переходов триггера и его функциональная схема

| C | S | R | J | K | Q(t+1) | Q(t+1) | Режим |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | 0 | 0 | * | * | 1 | 1 | Запрещенная комбинация |
| * | 0 | 1 | * | * | 1 | 0 | Асинхронная 1 |
| * | 1 | 0 | * | * | 0 | 1 | Асинхронный 0 |
| 0 | 1 | 1 | * | * | Q(t) | Q(t) | Хранение |
| 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | Подмена входов С и К |
| 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 0 | Подмена входов С и J |
|  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Синхронная установка 0 |
|  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Синхронная установка 1 |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | Q(t) | Q(t) | Режим Т-триггера |

Рисунок 9 – JK-триггер, выполненный по схеме без инвертора

# 2 ВЫВОДЫ

В ходе данной практической работы мы собрали перечисленные типы триггеров, изучили режимы их работы. Разобрались, как работает статическая и динамическая синхронизации и поняли, как из одного триггера собрать другой.

# 3 СПИСОК ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Смирнов С.С., Карпов Д.А. Информатика: Методические указания по выполнению практических работ / С.С. Смирнов, Д.А. Карпов — М., МИРЭА — Российский технологический университет, 2020. – 102 с.

- Программа построения и моделирования логических схем Logisim: – Текст: электронный // Карл Берч: [сайт] – 2011. – URL: http://cburch.com/logisim/ (12.10.2023)