МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«МИРЭА - Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт радиоэлектроники и информатики

Кафедра геоинформационных систем

ОТЧЕТ

ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ № 5

Построение комбинационных схем, реализующих СДНФ и СКНФ заданной логической функции от 4-х переменных

по дисциплине

«ИНФОРМАТИКА»

Выполнил студент группы   ИКБО-64-23  	Астахов С.П.

Принял 				                                                               		Корчемная А.И.

| Ассистент кафедры ГИС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Практическая | «14» октября 2023 г. |  | _______________ |
| работа выполнена |  |  |  |
| «Зачтено» | «__» _________2023 г. |  | _______________ |

Москва 2023

СОДЕРЖАНИЕ

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ И ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ	3

2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ	3

2.1 Восстановление таблицы истинности	3

2.2 Формулы СДНФ и СКНФ	4

2.3 Построенные схемы в Logisim	5

3 ВЫВОДЫ	7

4 СПИСОК ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ	8

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ И ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ

В данной работе требовалось восстановить таблицу истинности функции по её 16-ричному коду, составить СДНФ и СКНФ, построить их схемы в лабораторном комплексе и протестировать на работоспособность схемы.

В соответствии с вариантом, функция, заданная в 16-теричной форме, имеет следующий вид:

F(a,b,c,d)=13EE

2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ

## 2.1 Восстановление таблицы истинности

Преобразуем F из 16-ричной СС в 2-чную СС: 0001 0011 1110 11102 получили столбец значений логической функции, который необходим для восстановления полной таблицы истинности (см. табл. 1).

Таблица 1 - Восстановленная таблица истинности

| a | b | c | d | F |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

## 2.2 Формулы СДНФ и СКНФ

Формулу СДНФ можно получить, взяв все единичные значения F. Чтоб записать формулу придется числа с нулем написать в виде буквы с отрицанием, а числа с единицей оставить как есть, чтоб при каждой скобки дизъюнкция давала 1. Запишем формулу СДНФ (формула 1):

| FСДНФ=a∙b∙c∙d+a∙b∙c∙d+a∙b∙c∙d+a∙b∙c∙d+ +a∙b∙c∙d+a∙b∙c∙d+a∙b∙c∙d+ +(a∙b∙c∙d)+(a∙b∙c∙d) | (1) |
| --- | --- |

Также, чтоб получить формулу СКНФ надо взять все нулевые значения F. Как и в случаи СДНФ мы делаем похожие действия, отличие лишь в том, что буквы с нулем оставляем как есть, а буквы с единицей ставим над ними отрицание, чтоб при логическом умножении чисел было 0. Запишем формулу СКНФ (формула 2):

| FСКНФ=(a+b+c+d)∙(a+b+c+d)∙(a+b+c+d)∙ ∙(a+b+c+d)∙(a+b+c+d)∙(a+b+c+d)∙(a+b+c+d) | (2) |
| --- | --- |

## 2.3 Построенные схемы в Logisim

Построим схемы в Logisim реализующие СДНФ и СКНФ рассматриваемой функции, протестируем и убедимся в правильности значениях(рис.1,2). На схеме СДНФ(рис.1), а также на схеме СКНФ(рис.2) увеличил количество входов для принимающей конъюнкции и дизъюнкции и уменьшил входы для принимающих элементарных конъюнкций и дизъюнкций.

Рисунок 1 - Построенная в Logisim схема СДНФ

Рисунок 2 - Построенная в Logisim схема СКНФ

3 ВЫВОДЫ

В процессе выполнения данной работы научились восстанавливать таблицу истинности, составлять формулы совершенной дизъюнктивной нормальной формы(СДНФ) и совершенной конъюнктивной нормальной формы (СКНФ) и строить их логические схемы в лабораторном комплексе, а также проверили на работу схемы и убедились, что выполнено все верно.

4 СПИСОК ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Смирнов С.С., Карпов Д.А. Информатика: Методические указания по выполнению практических работ / С.С. Смирнов, Д.А. Карпов — М., МИРЭА — Российский технологический университет, 2020. – 102 с.

- Программа построения и моделирования логических схем Logisim: – Текст: электронный // Карл Берч: [сайт] – 2011. – URL: http://cburch.com/logisim/ (12.10.2023)

- Лекционный материал В.А.Смольяниновой