МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «МИРЭА – Российский технологический университет» РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)

Кафедра информационных технологий в атомной энергетике (ИТАЭ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 15

по дисциплине «Автоматизированные системы управления элементами промышленных и административных объектов»

АСУ ТП по поддержанию температуры в оранжереи

| Студент группы | ИКБО-50-23, Астахов С.П. | (подпись) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Преподаватель | Щербаков К.В. | (подпись) |  |  |
| Отчет представлен | «___»________202__г. |  |  |  |

Москва 2026 г.

1. Анализ угроз безопасности передачи информации в сети проектируемой АСУ

Согласно архитектуре АСУ поддержанию температуры в оранжерее информационное взаимодействие осуществляется по следующим каналам:

- взаимодействие пользователей с веб-интерфейсом АСУ через локальную сеть VirtualBox Host-Only;

- обмен данными между веб-интерфейсом, SCADA-сервером, MQTT-брокером и PostgreSQL/TimescaleDB;

- передача телеметрии от PLC-контроллера к MQTT-брокеру;

- передача управляющих команд от SCADA-сервера к исполнительным механизмам;

- удалённое администрирование виртуальных машин и серверных компонентов системы.

На основе анализа архитектуры системы выделены следующие актуальные угрозы безопасности передачи информации:

- перехват трафика (сниффинг) — пассивный перехват данных в локальной сети при отсутствии шифрования соединений между компонентами АСУ;

- атака «Человек посередине» (MitM) — активный перехват и модификация трафика между веб-интерфейсом АСУ, MQTT-брокером и серверными компонентами;

- несанкционированный доступ к сетевым ресурсам — попытки подключения к PostgreSQL, MQTT или веб-интерфейсу в обход механизмов аутентификации;

- утечка конфиденциальных данных — передача паролей, MQTT-токенов или параметров подключения к базе данных в открытом виде;

- компрометация канала администрирования — перехват SSH-сессий администратора или управляющих команд при удалённом доступе;

- внутренние сетевые атаки — распространение вредоносного трафика между виртуальными машинами после компрометации одного из узлов системы.

2. Требования к средствам защиты передачи данных

С учётом выделенных угроз средства защиты передачи информации должны обеспечивать:

- шифрование клиент-серверных соединений веб-интерфейса АСУ;

- защиту MQTT-соединений между PLC-контроллерами и серверными компонентами;

- организацию защищённого удалённого доступа администратора;

- фильтрацию сетевого трафика между сегментами системы;

- защиту учётных данных и конфигурационных файлов;

- контроль сетевой активности и регистрацию событий безопасности;

- предотвращение сетевых атак и несанкционированного доступа;

- совместимость с Linux, Windows и виртуальной инфраструктурой VirtualBox;

- минимальное влияние на производительность виртуальных машин.

3. Сравнительный анализ существующих средств обеспечения безопасности передачи информации

В таблице 1 представлены основные классы средств защиты передачи информации, применимые для проектируемой АСУ.

Таблица 1 - Сравнение средств защиты передачи данных

| Критерий / Средство | TLS 1.3 / HTTPS | WireGuard VPN | OpenVPN | Межсетевой экран (pfSense / UserGate) | Критерий / Средство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень модели OSI | Прикладной / Транспортный | Сетевой (L3) | Сетевой (L3) | L3-L7 | Уровень модели OSI |
| Основное назначение | Защита веб-интерфейса АСУ | Защищённый VPN-туннель | Защищённый удалённый доступ | Фильтрация и контроль сетевого трафика | Основное назначение |
| Криптографические алгоритмы | AES-256-GCM, ChaCha20 | ChaCha20-Poly1305 | AES-256 | Зависит от конфигурации | Криптографические алгоритмы |
| Производительность | Высокая | Очень высокая | Средняя | Высокая | Производительность |
| Простота настройки | Простая | Простая | Средняя | Средняя | Простота настройки |
| Защита от MitM | Да | Да | Да | Частично | Защита от MitM |
| Поддержка Linux | Да | Да | Да | Да | Поддержка Linux |
| Поддержка Windows | Да | Да | Да | Да | Поддержка Windows |
| Использование в виртуальной среде | Да | Да | Да | Да | Использование в виртуальной среде |

4. Выбор и обоснование комплекса средств защиты

На основе анализа архитектуры проектируемой АСУ поддержания температуры в оранжерее и сравнительного анализа средств защиты предлагается использование следующих решений:

- TLS 1.3 / HTTPS – используется для защиты веб-интерфейса АСУ и взаимодействия пользователей с системой через браузер. Применение HTTPS обеспечивает конфиденциальность передаваемых данных,  защиту учётных записей, предотвращение перехвата трафика, защиту от атак типа MitM.

- Межсетевой экран pfSense– Используется для фильтрации сетевого трафика между виртуальными машинами и контроля сетевой активности.

- SSHv2 – Используется для защищённого администрирования серверных компонентов АСУ.

5. Описание возможностей выбранных средств с учётом угроз

5.1. TLS 1.3 / HTTPS

Нейтрализуемые угрозы:

- перехват трафика;

- атаки типа MitM;

- компрометация учётных данных.

Возможности:

- шифрование трафика между браузером и веб-интерфейсом АСУ;

- использование современных криптографических алгоритмов;

- защита пользовательских сессий;

- предотвращение подмены веб-сервера.

5.3. Межсетевой экран pfSense

Нейтрализуемые угрозы:

- сетевые атаки;

- сканирование портов;

- несанкционированный доступ к сервисам системы.

Возможности:

- фильтрация сетевого трафика;

- ограничение доступа к PostgreSQL и MQTT;

- контроль сетевой активности;

- регистрация событий безопасности.

5.4. SSHv2

Нейтрализуемые угрозы:

- перехват административных сессий;

- компрометация каналов администрирования.

Возможности:

- безопасное удалённое администрирование Linux-серверов;

- использование аутентификации по SSH-ключам;

- шифрование управляющего трафика;

- ограничение доступа администраторов к серверным компонентам системы.