МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «МИРЭА – Российский технологический университет» РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)

Кафедра информационных технологий в атомной энергетике (ИТАЭ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 3

по дисциплине «Автоматизированные системы управления элементами промышленных и административных объектов»

АСУ ТП поддержанию температуры в оранжереи

| Студент группы | ИКБО-50-23, Астахов С.П. | (подпись) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Преподаватель | Щербаков К.В. | (подпись) |  |  |
| Отчет представлен | «___»________2026 г. |  |  |  |

Москва 2026 г.

- Определение модулей проектируемой АСУ

На основе функциональных требований, выделены три основных модуля АСУ ТП «Регулировка температуры в оранжерее»:

- Модуль «Мониторинг и визуализации параметров»

- Назначение: сбор, отображение и архивирование данных с датчиков температуры, влажности, метеостанции, теплоносителя, давления.

- Возможности: графики трендов, мнемосхемы отделений, экстренные индикаторы, просмотр архивов за 24 часа.

- Модуль «Управление исполнительными механизмами»

- Назначение: автоматическое и ручное управление системами обогрева, форточками, вентиляторами, зашториванием, досвечиванием, поливом, CO₂.

- Возможности: ПИД-регулирование, иерархическое включение обогрева, защита от перегрева, управление тепловым узлом.

- Модуль «Администрирование, логирование и отчетность»

- Назначение: настройка системы, контроль доступа, регистрация аварий, формирование отчетов для агронома и начальника цеха.

- Возможности: управление пользователями/ролями, просмотр логов, генерация отчетов по микроклимату, настройка параметров ПИД и дельт.

- Перечень пользователей системы

| № | Должность | Функциональные обязанности |
| --- | --- | --- |
| 1 | Оператор / агроном | Мониторинг температуры, влажности, солнечной радиации; ручное управление обогревом/форточками; просмотр трендов |
| 2 | Начальник цеха | Контроль KPIs, утверждение уставок, просмотр отчетов по энергопотреблению и климату, анализ аварий |
| 3 | Инженер-технолог (АСУ ТП) | Настройка ПИД-регуляторов, изменение дельт для форточек, калибровка датчиков, управление логикой контроллеров |
| 4 | Администратор SCADA | Управление пользователями и правами, резервное копирование, настройка архивов, лицензирование |
| 5 | Обслуживающий персонал (КИПиА) | Просмотр состояния оборудования, диагностика отказов, ручное тестирование задвижек и насосов |

Модуль 1: «Мониторинг и визуализация»

| ID | Интерфейсная функция | Оператор | Нач. цеха | Инженер | Админ SCADA | КИПиА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Просмотр текущей температуры (по отделениям) | X | X | X |  | X |
| 1.2 | Просмотр влажности воздуха | X |  |  |  |  |
| 1.3 | Просмотр данных метеостанции | X | X | X |  |  |
| 1.4 | График температуры за 24 часа | X | X | X |  | X |
| 1.5 | Просмотр суммарной солнечной радиации | X |  |  |  |  |
| 1.6 | Мнемосхема оранжереи с индикацией клапанов | X |  | X |  | X |
| 1.7 | Просмотр температуры теплоносителя на входе/выходе | X |  | X |  | X |
| 1.8 | Просмотр давления воды в системе отопления | X |  |  |  |  |
| 1.9 | Аварийный дашборд (отклонения >10°С и т.д.) | X | X | X |  | X |
| 1.10 | Просмотр статуса связи с контроллерами |  |  | X | X | X |

Модуль 2: «Управление исполнительными механизмами»

| ID | Интерфейсная функция | Оператор | Нач. цеха | Инженер | Админ SCADA | КИПиА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Ручное открытие/закрытие фрамуги (форточки) | X |  |  |  | X |
| 2.2 | Задание уставки температуры для ПИД-регулятора | X | X | X |  |  |
| 2.3 | Включение/выключение подпочвенного обогрева | X |  |  |  |  |
| 2.4 | Иерархический запуск обогрева (надпочвенный→зональный→кровельный) | X |  | X |  |  |
| 2.5 | Управление рециркуляционными вентиляторами | X |  |  |  |  |
| 2.6 | Управление зашториванием | X |  |  |  |  |
| 2.7 | Управление электродосвечиванием | X |  |  |  |  |
| 2.8 | Управление подачей CO₂ | X |  |  |  |  |
| 2.9 | Управление тепловым узлом |  |  | X |  | X |
| 2.10 | Защитное отключение подпочвенного обогрева (при перегреве) | X |  | X |  | X |

Модуль 3: «Администрирование, логирование, отчеты»

| ID | Интерфейсная функция | Оператор | Нач. цеха | Инженер | Админ SCADA | КИПиА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Просмотр лога событий и аварий | X | X | X | X | X |
| 3.2 | Формирование отчета по параметрам микроклимата |  | X | X |  |  |
| 3.3 | Настройка дельты для автоматики форточек |  |  | X |  |  |
| 3.4 | Настройка ПИД-коэффициентов (Kp, Ki, Kd) |  |  | X |  |  |
| 3.5 | Управление пользователями и ролями |  |  |  | X |  |
| 3.6 | Настройка архивов (период хранения 1 год) |  |  |  | X |  |
| 3.7 | Просмотр лицензии SCADA и количества точек ввода-вывода |  |  |  | X |  |
| 3.8 | Тест-драйв (симуляция) перед внедрением |  |  | X | X | X |
| 3.9 | Конфигурация ODBC-экспорта в СУБД |  |  |  | X |  |
| 3.10 | Просмотр отчета по отклонениям температуры за смену | X | X |  |  |  |

- Внутрисистемные функции(триггеры)

| ID интерф. функции | Интерфейсная функция | Внутрисистемная функция (триггер) |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Просмотр текущей температуры по отделениям | Циклический OPC-запрос к ПЛК (частота 1 Гц) |
| 1.2 | Просмотр влажности воздуха | Запрос к аналоговым входам модуля УСО |
| 1.3 | Просмотр данных метеостанции | Чтение регистров по Modbus TCP от метеостанции |
| 1.4 | График температуры за 24 часа | Выборка из архива historian со сжатием данных |
| 1.5 | Просмотр суммарной солнечной радиации | Запрос к пиранометру через аналоговый вход |
| 1.6 | Мнемосхема оранжереи с индикацией клапанов | Подписка на тэги OPC с автоматическим обновлением экрана |
| 1.7 | Просмотр температуры теплоносителя (вход/выход) | Чтение с датчиков DS18B20 через 1-Wire интерфейс |
| 1.8 | Просмотр давления воды в системе отопления | Преобразование токового сигнала 4-20 мА в физическое значение |
| 1.9 | Аварийный дашборд (отклонения >10°C) | Фоновая задача сравнения T > T_уставка + 10°C |
| 1.10 | Просмотр статуса связи с контроллерами | Периодическая отправка KeepAlive и проверка ответа |
| 2.1 | Ручное открытие/закрытие фрамуги | Отправка команды DO на контроллер + проверка концевика |
| 2.2 | Задание уставки температуры для ПИД | Обновление переменной SP в ПЛК, пересчёт управляющего сигнала CV |
| 2.3 | Включение/выключение подпочвенного обогрева | Команда на модуль реле + контроль обратной связи по току |
| 2.4 | Иерархический запуск обогрева | Цикличная проверка: надпочвенный → зональный → кровельный |
| 2.5 | Управление рециркуляционными вентиляторами | Формирование ШИМ-сигнала или дискретное включение |
| 2.6 | Управление зашториванием | Команда на сервопривод + считывание энкодера положения |
| 2.7 | Управление электродосвечиванием | Релейное включение LED-фитоламп по таймеру или радиации |
| 2.8 | Управление подачей CO₂ | Открытие/закрытие электромагнитного клапана подачи газа |
| 2.9 | Управление тепловым узлом | Позиционирование трёхходового клапана по заданному углу |
| 2.10 | Защитное отключение подпочвенного обогрева | Аппаратное прерывание + блокировка дискретного выхода + запись в лог |
| 3.1 | Просмотр лога событий и аварий | SQL-запрос к таблице системных событий с фильтрацией по времени |
| 3.2 | Формирование отчёта по параметрам микроклимата | Агрегация данных из historian за выбранный период |
| 3.3 | Настройка дельты для автоматики форточек | Запись в конфигурационный файл контроллера + перезапуск задачи |
| 3.4 | Настройка ПИД-коэффициентов (Kp, Ki, Kd) | Передача новых параметров в ПЛК через OPC-интерфейс |
| 3.5 | Управление пользователями и ролями | Выполнение UPDATE прав доступа в таблице БД SCADA |
| 3.6 | Настройка архивов (период хранения) | Изменение политики ротации логов и historian |
| 3.7 | Просмотр лицензии SCADA и количества точек | Чтение лицензионного файла и подсчёт активных тэгов |
| 3.8 | Тест-драйв (симуляция) перед внедрением | Переключение УСО на симулятор и отключение реальных I/O |
| 3.9 | Конфигурация ODBC-экспорта в СУБД | Проверка соединения с БД и настройка строки подключения |
| 3.10 | Резервное копирование конфигурации | Копирование папки проекта в архив с меткой времени |

Диаграммы вариантов использования

Рисунок 1 - Модуль 1

Рисунок 2 - Модуль 2

Рисунок 3 - Модуль 3