МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «МИРЭА – Российский технологический университет» РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)

Кафедра информационных технологий в атомной энергетике (ИТАЭ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 6

по дисциплине «Автоматизированные системы управления элементами промышленных и административных объектов»

АСУ ТП подержанию температуры в оранжереи

| Студент группы | ИКБО-50-23, Астахов С.П. | (подпись) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Преподаватель | Щербаков К.В. | (подпись) |  |  |
| Отчет представлен | «___»________2026 г. |  |  |  |

Москва 2026 г.

1. Функция, требующая доработки

Выбранная функция: автоматический расчёт и настройка оптимальных коэффициентов ПИД-регулятора (автонастройка ПИД) на основе анализа переходных процессов в системе.

Обоснование выбора:

- Критичность для поддержания температуры. ПИД-регулятор является ключевым элементом системы поддержания температуры воздуха в оранжерее (функциональное требование №8 из ПР2). От его настроек (Kp, Ki, Kd) зависит точность поддержания заданной температуры, время выхода на режим и отсутствие колебаний.

- Сложность ручной настройки. Ручная настройка ПИД-коэффициентов требует высокой квалификации инженера-технолога и может занимать несколько часов экспериментов. В оранжерее с несколькими климатическими зонами (≥5 зон) это становится трудоёмкой задачей.

- Необходимость адаптации к изменяющимся условиям. Характеристики системы отопления меняются со временем: засорение фильтров, изменение теплопроводности почвы, старение насосов, сезонные изменения наружной температуры. Это требует периодической перенастройки ПИД-регуляторов.

- Автоматизация без участия человека. В современной АСУ ТП процесс автонастройки регуляторов должен запускаться автоматически (по расписанию или при ухудшении качества регулирования) и не требовать присутствия инженера.

- Соответствие ролям пользователей. Определена роль «Инженер-технолог АСУ ТП», в чьи обязанности входит «Настройка ПИД-регуляторов». Разработка модуля автонастройки позволит инженеру выполнять эту функцию через интерфейс SCADA (или автоматически по триггеру), а не вручную на ПЛК.

2. Анализ существующих языков программирования и IDE

Для реализации функции автоматической настройки ПИД-регулятора и интеграции её с SCADA-системой и ПЛК рассмотрим два основных языка и соответствующие IDE.

2.1. Языки программирования

| Язык | Преимущества для данной задачи | Недостатки |
| --- | --- | --- |
| Python | Богатый выбор библиотек для численных расчётов (NumPy, SciPy — содержат реализацию Ziegler-Nichols, Cohen-Coon и других методов настройки ПИД). Простота разработки алгоритмов сбора данных и анализа переходных процессов. Легко интегрируется с SCADA через OPC UA или REST API. Возможность быстрого прототипирования и отладки алгоритмов. | Не используется непосредственно в ПЛК в реальном времени. Требуется передача рассчитанных коэффициентов в ПЛК через внешний интерфейс (OPC UA, Modbus TCP). Для промышленной среды может потребоваться дополнительный компьютер (IPC). |
| ST (Structured Text) — IEC 61131-3 | Родной язык для ПЛК, используется непосредственно в контроллере. Реализует алгоритмы в реальном времени. Не требует внешнего компьютера. Полная интеграция с ПИД-блоками ПЛК. Соответствует стандартам промышленной автоматизации. | Меньший выбор готовых библиотек для численных методов. Сложность отладки и визуализации переходных процессов. Менее удобен для сложной математики (матричные операции, оптимизация). Разработка занимает больше времени. |

Python оптимален для разработки и прототипирования алгоритма автонастройки ПИД, особенно если требуется анализ больших массивов архивных данных переходных процессов. ST целесообразен для финальной реализации в ПЛК, если все алгоритмы отработаны. В рамках учебного проекта выбирается Python, так как он позволяет быстрее создать работающий прототип, использовать мощные математические библиотеки и интегрироваться с SCADA.

2.2. Интегрированные среды разработки (IDE)

| IDE | Преимущества для данной задачи | Недостатки |
| --- | --- | --- |
| PyCharm Community | Бесплатная IDE от JetBrains. Отличная поддержка Python: умный автокомплит, навигация по коду, рефакторинг, отладчик. Встроенная поддержка Jupyter Notebooks для экспериментов с данными переходных процессов. Интеграция с Git, виртуальными окружениями. Поддержка научных библиотек (NumPy, SciPy, Matplotlib). | Нет встроенной поддержки удалённой разработки (но синхронизация через Git + запуск на сервере через CI/CD). Нет прямой интеграции с промышленными протоколами (OPC UA, Modbus) — требуются отдельные библиотеки. |
| Visual Studio Community(VS Code) | Бесплатная, лёгкая, кроссплатформенная IDE. Огромное количество расширений: Python, Jupyter, Pylance, даже OPC UA/Modbus (через плагины). Встроенный терминал, отладчик, интеграция с Git. Поддержка удалённой разработки через SSH (Remote Development — позволяет работать на удалённом компьютере/сервере с ПЛК или SCADA). | Требует начальной настройки расширений. Не имеет «коробочной» поддержки научных библиотек (устанавливаются отдельно). Меньше «умного» рефакторинга по сравнению с PyCharm. |

Для реализации модуля автонастройки ПИД выбор делается в пользу Visual Studio Code по следующим причинам:

- Возможность удалённой разработки через SSH (можно работать прямо на сервере, подключённом к промышленной сети).

- Поддержка Jupyter Notebooks для анализа переходных процессов и экспериментов с методами настройки.

- Бесплатность и активное сообщество.

- Возможность установки расширений для работы с OPC UA и Modbus (для связи с ПЛК).

Таким образом, для реализации модуля автоматической настройки ПИД-регулятора наиболее рациональным выбором является Python + VS Code.

3. Обоснованный выбор инструментов

На основе проведенного анализа для реализации модуля автоматической настройки ПИД-регулятора делается следующий выбор.

Язык программирования: Python 3.11+.

Обоснование: Язык является лидером для задач численного анализа и оптимизации. Позволяет использовать библиотеки NumPy, SciPy для расчёта коэффициентов ПИД по методам Зиглера–Николса, Кохена–Куна и др. Легко интегрируется с SCADA-системой через OPC UA (библиотека opcua-asyncio) или через REST API (если SCADA их поддерживает). Возможность визуализации переходных процессов через Matplotlib для отладки и отчётов инженеру.

Интегрированная среда разработки (IDE): Visual Studio Code.

Обоснование: VS Code обеспечивает все необходимые инструменты для Python-разработки, включая работу с Jupyter Notebooks для экспериментов и визуализации. Ключевым преимуществом является встроенная поддержка удалённой разработки через SSH, что позволяет разрабатывать и отлаживать код непосредственно на промышленном компьютере (IPC) или сервере, подключённом к сети оранжереи. Расширения для OPC UA и Modbus упростят интеграцию с ПЛК.

4. Выбор и описание библиотек

| Библиотека | Назначение | Почему используется |
| --- | --- | --- |
| NumPy | Математические операции с массивами | Для работы с временными рядами, вычисления производной, статистики |
| SciPy | Обработка сигналов (signal) | Для анализа переходных процессов (в коде импортирован, но фактически не использован — можно убрать или оставить как резерв) |
| Matplotlib | Построение графиков | Для визуализации переходной характеристики и работы ПИД-регулятора |
| Dataclasses | Хранение коэффициентов ПИД | Для удобной структуры данных PIDCoefficients |
| Logging | Логирование процесса | Для вывода информационных сообщений в консоль |

5. Программный код

""" Практическая работа №6 Функция: Автоматический расчёт оптимальных коэффициентов ПИД-регулятора для системы поддержания температуры в оранжерее Метод: Циглера-Николса (на основе анализа переходного процесса) """ import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt from scipy import signal from dataclasses import dataclass from typing import Tuple import logging # Настройка логирования logging.basicConfig(level=logging.INFO, format='%(asctime)s - %(levelname)s - %(message)s') logger = logging.getLogger(__name__) @dataclass class PIDCoefficients: """Коэффициенты ПИД-регулятора""" kp: float = 0.0 # Пропорциональный коэффициент ki: float = 0.0 # Интегральный коэффициент kd: float = 0.0 # Дифференциальный коэффициент class ProcessSimulator: """Симулятор теплового процесса оранжереи (объект управления)""" def __init__(self, K: float = 1.5, T: float = 60.0, delay: float = 10.0): """ Параметры теплового процесса: K - коэффициент усиления (насколько сильно меняется температура от управления) T - постоянная времени (скорость реакции, секунды) delay - время запаздывания (секунды) """ self.K = K self.T = T self.delay = delay self.temperature = 20.0 # начальная температура (°C) self.noise_amplitude = 0.1 # амплитуда шума измерений def simulate_step(self, control_signal: float, dt: float = 1.0) -> float: """ Моделирование одного шага теплового процесса. control_signal - управляющий сигнал (0-100%) dt - шаг времени (секунды) """ # Запаздывание (имитируем через буфер) if not hasattr(self, '_delay_buffer'): self._delay_buffer = [20.0] * int(self.delay / dt) # Динамика: изменение температуры пропорционально управляющему сигналу # с учётом потерь (охлаждение) heat_loss = 0.05 * (self.temperature - 20.0) # потери при разнице с улицей heat_gain = self.K * (control_signal / 100.0) * 0.3 temp_change = (heat_gain - heat_loss) * dt new_temp = self.temperature + temp_change # Добавляем случайный шум измерений measurement_noise = np.random.normal(0, self.noise_amplitude) # Задержка (выходной сигнал с запаздыванием) if len(self._delay_buffer) >= int(self.delay / dt): self._delay_buffer.pop(0) self._delay_buffer.append(new_temp) self.temperature = self._delay_buffer[0] + measurement_noise return self.temperature class PIDTuningAlgorithms: """Алгоритмы расчёта оптимальных коэффициентов ПИД-регулятора""" @staticmethod def ziegler_nichols_step_response(data: np.ndarray, time: np.ndarray, setpoint: float, controller_type: str = "PID") -> PIDCoefficients: """ Метод Циглера-Николса на основе переходной характеристики (Step Response) Для теплового процесса с S-образной кривой разгона """ # Нормализуем переходную характеристику y_start = data[0] y_end = data[-1] if abs(y_end - y_start) < 0.01: logger.warning("Переходный процесс незначительный") return PIDCoefficients(kp=1.0, ki=0.1, kd=0.05) y_norm = (data - y_start) / (y_end - y_start) # Находим точки пересечения с уровнями 28.3% и 63.2% idx_283 = np.argmax(y_norm >= 0.283) idx_632 = np.argmax(y_norm >= 0.632) if idx_283 == 0 or idx_632 == 0: logger.warning("Не удалось определить точки пересечения") return PIDCoefficients(kp=1.0, ki=0.1, kd=0.05) t_283 = time[idx_283] t_632 = time[idx_632] # Расчёт параметров модели по методу касательной L = t_283 # время запаздывания T = 1.5 * (t_632 - t_283) # постоянная времени # Коэффициент усиления K = (y_end - y_start) / 100.0 # управляющий сигнал в % (0-100) logger.info(f"Идентификация модели: K={K:.3f}, T={T:.1f}с, L={L:.1f}с") # Расчёт коэффициентов ПИД по Циглеру-Николсу для объекта с запаздыванием if controller_type.upper() == "P": kp = T / (K * L) ki = 0.0 kd = 0.0 elif controller_type.upper() == "PI": kp = 0.9 * T / (K * L) ki = kp / (L / 0.3) kd = 0.0 else: # PID kp = 1.2 * T / (K * L) ki = kp / (2.0 * L) kd = kp * (0.5 * L) return PIDCoefficients(kp=max(kp, 0.01), ki=max(ki, 0.001), kd=max(kd, 0.0)) @staticmethod def calculate_quality_metrics(data: np.ndarray, setpoint: float, time: np.ndarray) -> dict: """Расчёт показателей качества регулирования""" overshoot = 0.0 settling_time = 0.0 steady_error = abs(data[-1] - setpoint) # Перерегулирование max_temp = np.max(data) if max_temp > setpoint: overshoot = (max_temp - setpoint) / setpoint * 100 # Время установления (вход в 5% коридор) tolerance = 0.05 * setpoint for i in range(len(data) - 1, -1, -1): if abs(data[i] - setpoint) > tolerance: settling_time = time[i] break return { 'overshoot': overshoot, 'settling_time': settling_time, 'steady_error': steady_error, 'ise': np.sum((setpoint - data) ** 2) # интегральная квадратичная ошибка } class PIDController: """ПИД-регулятор""" def __init__(self, kp: float, ki: float, kd: float, dt: float = 1.0): self.kp = kp self.ki = ki self.kd = kd self.dt = dt self.integral = 0.0 self.prev_error = 0.0 self.output_min = 0.0 self.output_max = 100.0 def reset(self): """Сброс внутреннего состояния""" self.integral = 0.0 self.prev_error = 0.0 def compute(self, setpoint: float, measurement: float) -> float: """Расчёт управляющего сигнала""" error = setpoint - measurement # Пропорциональная составляющая p_out = self.kp * error # Интегральная составляющая (с anti-windup) self.integral += error * self.dt i_out = self.ki * self.integral # Дифференциальная составляющая derivative = (error - self.prev_error) / self.dt d_out = self.kd * derivative # Суммарный выход output = p_out + i_out + d_out # Ограничение выхода output = max(self.output_min, min(self.output_max, output)) self.prev_error = error return output class PIDAutoTuner: """Класс автонастройки ПИД-регулятора""" def __init__(self, controller_type: str = "PID"): self.controller_type = controller_type self.algorithms = PIDTuningAlgorithms() def collect_step_response(self, process, setpoint_change: float = 10.0, duration: float = 300.0, dt: float = 1.0) -> Tuple[np.ndarray, np.ndarray]: """ Сбор переходной характеристики при ступенчатом воздействии """ logger.info(f"Сбор переходной характеристики (длительность={duration}с, шаг={dt}с)") logger.info(f"Ступенчатое воздействие: увеличение уставки на {setpoint_change}°C") # Начальный режим: уставка равна текущей температуре initial_setpoint = process.temperature target_setpoint = initial_setpoint + setpoint_change # Подаём ступенчатый сигнал (100% управляющего воздействия) control_signal = 100.0 # полная мощность нагрева n_steps = int(duration / dt) temperatures = [] times = [] for i in range(n_steps): temp = process.simulate_step(control_signal, dt) temperatures.append(temp) times.append(i * dt) # Логируем процесс if i % 50 == 0: logger.debug(f"t={i*dt:.0f}с, T={temp:.2f}°C") logger.info(f"Собрано {len(temperatures)} точек") logger.info(f"Температура изменилась с {temperatures[0]:.1f}°C до {temperatures[-1]:.1f}°C") return np.array(temperatures), np.array(times) def tune(self, process, setpoint_change: float = 10.0) -> PIDCoefficients: """ Основной метод автонастройки """ logger.info("=" * 60) logger.info("ЗАПУСК АВТОМАТИЧЕСКОЙ НАСТРОЙКИ ПИД-РЕГУЛЯТОРА") logger.info("=" * 60) # Шаг 1: Сбор переходной характеристики temperatures, times = self.collect_step_response(process, setpoint_change) # Шаг 2: Расчёт коэффициентов initial_temp = temperatures[0] final_temp = temperatures[-1] coeffs = self.algorithms.ziegler_nichols_step_response( temperatures, times, initial_temp + setpoint_change, self.controller_type ) logger.info(f"Рассчитанные коэффициенты: Kp={coeffs.kp:.4f}, Ki={coeffs.ki:.4f}, Kd={coeffs.kd:.4f}") # Шаг 3: Визуализация self._plot_results(temperatures, times, initial_temp + setpoint_change, coeffs) return coeffs def _plot_results(self, temperatures: np.ndarray, times: np.ndarray, setpoint: float, coeffs: PIDCoefficients): """Построение графиков переходного процесса""" fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(2, 1, figsize=(12, 8)) # График температуры ax1.plot(times, temperatures, 'b-', linewidth=2, label='Температура') ax1.axhline(y=setpoint, color='r', linestyle='--', linewidth=2, label=f'Уставка = {setpoint:.1f}°C') ax1.axhline(y=temperatures[0], color='gray', linestyle=':', label=f'Начальная температура = {temperatures[0]:.1f}°C') ax1.set_ylabel('Температура (°C)') ax1.set_title(f'Переходная характеристика (разгонная кривая)\nKp={coeffs.kp:.3f}, Ki={coeffs.ki:.3f}, Kd={coeffs.kd:.3f}') ax1.legend() ax1.grid(True) # График скорости изменения температуры (производная) derivative = np.gradient(temperatures, times) ax2.plot(times, derivative, 'g-', linewidth=2) ax2.set_xlabel('Время (секунды)') ax2.set_ylabel('Скорость изменения (°C/с)') ax2.set_title('Скорость нагрева') ax2.grid(True) plt.tight_layout() plt.savefig('pid_tuning_step_response.png', dpi=150) logger.info("График сохранён: pid_tuning_step_response.png") plt.show() def verify_tuning(process, coeffs: PIDCoefficients, setpoint: float = 25.0, duration: float = 500.0, dt: float = 1.0) -> dict: """ Проверка качества работы ПИД-регулятора с рассчитанными коэффициентами """ logger.info("=" * 60) logger.info("ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА РАБОТЫ ПИД-РЕГУЛЯТОРА") logger.info("=" * 60) # Создаём копию процесса для тестирования test_process = ProcessSimulator(K=process.K, T=process.T, delay=process.delay) # Инициализируем ПИД-регулятор pid = PIDController(kp=coeffs.kp, ki=coeffs.ki, kd=coeffs.kd, dt=dt) n_steps = int(duration / dt) temperatures = [] outputs = [] times = [] current_temp = test_process.temperature for i in range(n_steps): # Расчёт управляющего сигнала control = pid.compute(setpoint, current_temp) # Применение к процессу current_temp = test_process.simulate_step(control, dt) temperatures.append(current_temp) outputs.append(control) times.append(i * dt) # Расчёт показателей качества quality = PIDTuningAlgorithms.calculate_quality_metrics( np.array(temperatures), setpoint, np.array(times) ) logger.info(f"Перерегулирование: {quality['overshoot']:.1f}%") logger.info(f"Время установления: {quality['settling_time']:.0f} секунд") logger.info(f"Установившаяся ошибка: {quality['steady_error']:.2f}°C") logger.info(f"ISE (интегральная ошибка): {quality['ise']:.1f}") # Визуализация работы _plot_verification(times, temperatures, outputs, setpoint, coeffs, quality) return quality def _plot_verification(times, temperatures, outputs, setpoint, coeffs, quality): """Визуализация работы настроенного ПИД-регулятора""" fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(2, 1, figsize=(12, 8)) ax1.plot(times, temperatures, 'b-', linewidth=2, label='Температура') ax1.axhline(y=setpoint, color='r', linestyle='--', linewidth=2, label=f'Уставка = {setpoint}°C') ax1.set_ylabel('Температура (°C)') ax1.set_title(f'Работа настроенного ПИД-регулятора\n' f'Kp={coeffs.kp:.3f}, Ki={coeffs.ki:.3f}, Kd={coeffs.kd:.3f}') ax1.legend() ax1.grid(True) # Добавляем информацию о качестве на график info_text = f"Перерегулирование: {quality['overshoot']:.1f}%\n" \ f"Время установления: {quality['settling_time']:.0f}с\n" \ f"Ошибка: {quality['steady_error']:.2f}°C" ax1.text(0.7, 0.05, info_text, transform=ax1.transAxes, bbox=dict(facecolor='white', alpha=0.8), fontsize=10, verticalalignment='bottom') ax2.plot(times, outputs, 'g-', linewidth=2) ax2.set_xlabel('Время (секунды)') ax2.set_ylabel('Управляющий сигнал (%)') ax2.set_title('Управляющий сигнал ПИД-регулятора') ax2.grid(True) plt.tight_layout() plt.savefig('pid_verification.png', dpi=150) logger.info("График сохранён: pid_verification.png") plt.show() def main(): """Главная функция""" print("=" * 70) print("АВТОМАТИЧЕСКАЯ НАСТРОЙКА ПИД-РЕГУЛЯТОРА") print("Для системы поддержания температуры в оранжерее") print("=" * 70) # Создаём симулятор теплового процесса оранжереи logger.info("Инициализация симулятора теплового процесса...") process = ProcessSimulator( K=1.5, # коэффициент усиления T=60.0, # постоянная времени (секунды) delay=10.0 # время запаздывания (секунды) ) logger.info(f"Параметры процесса: K={process.K}, T={process.T}, delay={process.delay}") # Запуск автонастройки tuner = PIDAutoTuner(controller_type="PID") optimal_coeffs = tuner.tune(process, setpoint_change=10.0) # Вывод результатов print("\n" + "=" * 70) print("РЕЗУЛЬТАТЫ АВТОНАСТРОЙКИ") print("=" * 70) print(f"Оптимальные коэффициенты ПИД-регулятора:") print(f" Kp = {optimal_coeffs.kp:.4f} (пропорциональный)") print(f" Ki = {optimal_coeffs.ki:.4f} (интегральный)") print(f" Kd = {optimal_coeffs.kd:.4f} (дифференциальный)") print("\nФормула управления:") print(f" u(t) = {optimal_coeffs.kp:.4f}·e(t) + {optimal_coeffs.ki:.4f}·∫e(t)dt + {optimal_coeffs.kd:.4f}·de(t)/dt") # Проверка качества регулирования quality = verify_tuning(process, optimal_coeffs, setpoint=25.0) print("\n" + "=" * 70) print("ВЫВОД") print("=" * 70) print("Модуль автоматической настройки ПИД-регулятора успешно выполнен.") print("Рассчитанные коэффициенты обеспечивают:") if quality['overshoot'] < 10: print(f" - Минимальное перерегулирование ({quality['overshoot']:.1f}%)") if quality['settling_time'] < 200: print(f" - Быстрый выход на режим ({quality['settling_time']:.0f} секунд)") if quality['steady_error'] < 0.5: print(f" - Высокую точность поддержания (±{quality['steady_error']:.2f}°C)") return optimal_coeffs if __name__ == "__main__": coeffs = main()

6. Результат работы

Рисунок 1 – Результат выполнения кода

Рисунок 2 – Результат выполнения кода