МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «МИРЭА – Российский технологический университет» РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)

Кафедра информационных технологий в атомной энергетике (ИТАЭ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 9

по дисциплине «Автоматизированные системы управления элементами промышленных и административных объектов»

АСУ П по поддержанию температуры в оранжереи

| Студент группы | ИКБО-50-23, Астахов С.П. | (подпись) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Преподаватель | Щербаков К.В. | (подпись) |  |  |
| Отчет представлен | «___»________202__г. |  |  |  |

Москва 2026 г.

1. Клиентское оборудование

| Параметр | Значение | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Тип устройства | ПК / Ноутбук / Промышленный паланшет | Доступ к системе осуществляется через веб-интерфейс диспетчерской или мобильное приложение агронома. Промышленные планшеты используются для обхода теплиц. |
| Процессор | Intel Core i3-10100 / AMD Ryzen 3 4300G | Достаточно для работы современного браузера (Chrome, Edge) с панелью мониторинга датчиков и графиками температур. |
| Оперативная память | 8 ГБ DDR4 | Обеспечивает одновременную работу ОС, браузера с дашбордом в реальном времени и офисного пакета для отчетов. |
| Накопитель | SSD 256 ГБ (NVMe/SATA) | Обеспечивает быструю загрузку ОС и браузера. Журнал событий и графики не хранятся локально. |
| Сетевой адаптер | Gigabit Ethernet (1 Гбит/с) или Wi-Fi 5/6 | Для стабильного подключения к серверу управления. Полосы пропускания достаточно для передачи показаний датчиков и команд управления. |
| Монитор | 23.8", 1920x1080 (Full HD) | Для диспетчерской — Full HD для отображения всех зон оранжереи на мнемосхеме. Для мобильных агрономов — сенсорный экран планшета. |

2. Серверное оборудование

2.1. Сервер баз данных

| Параметр | Значение | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Конфигурация | Кластер Patroni (2 узла: Primary + Replica) или однопроцессорный для малой теплицы | Обеспечение доступности 99.5%. Для небольшой оранжереи (до 100 датчиков) достаточно одного сервера с регулярным резервным копированием. |
| Процессор | Intel Xeon Silver 4314 (16 ядер, 2.4 ГГц) или AMD EPYC 7313 | Высокая частота и количество ядер для параллельной обработки потока показаний от 50-100 датчиков (одновременная запись каждые 5-10 секунд). |
| ОЗУ | 64 ГБ DDR4 ECC (минимум 32 ГБ) | Критический параметр. Большой объём ОЗУ позволяет СУБД PostgreSQL держать «горячие» данные (последние показания, индексы по времени) в памяти (shared_buffers), снижая нагрузку на диски. |
| Накопитель | 4x NVMe SSD 960 ГБ (RAID 10) | Используется для хранения файлов БД и WAL-логов. RAID 10 даёт баланс скорости и надёжности. NVMe критически важен для быстрой записи временных рядов (показания датчиков каждые 5 секунд). |
| Сеть | 2x 25 GbE (SFP28) или 2x 10 GbE | Быстрая репликация данных на standby-узел и передача показаний в диспетчерскую. |

2.2 Серверы приложений (SCADA / Веб-сервер / MQTT Broker)

| Параметр | Значение | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Тип ПО | Веб-сервер (Nginx + Python FastAPI / Node.js), MQTT Broker (Mosquitto/EMQX), SCADA-сервер | Обработка запросов от клиентов, логика автоматического управления, приём телеметрии с датчиков через MQTT, отдача команд на контроллеры. |
| Процессор | Intel Xeon E-2336 (6 ядер, 3.0 ГГц) | Достаточно для обработки MQTT-трафика от 100 датчиков (каждые 5-10 сек) и обслуживания 20-50 одновременных веб-пользователей (диспетчеры, агрономы). |
| ОЗУ | 32 ГБ DDR4 ECC | Хранение текущих состояний устройств, кэша мнемосхем, сессий пользователей. |
| Накопитель | 2x SSD 480 ГБ (RAID 1) | Хранение логов работы системы, конфигураций правил автоматизации, веб-приложения. RAID 1 для отказоустойчивости. |
| Сеть | 2x 10 GbE (SFP+) | Связь с сервером БД и промышленными контроллерами (PLC) через защищённую сеть. |

2.3 Промышленные контроллеры (PLC / Edge-устройства)

| Параметр | Значение | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Тип устройства | ПЛК (Siemens SIMATIC S7-1200, OWEN PLC110, или Raspberry Pi для малой теплицы) | Сбор данных с датчиков и выдача команд на исполнительные устройства (обогреватели, вентиляторы, увлажнители, системы затенения). |
| Количество | 1 контроллер на 20-30 датчиков + до 10 устройств | Для оранжереи с 5 зонами (50 датчиков + 20 устройств) потребуется 2-3 контроллера. |
| Процессор | ARM Cortex-A53 (Raspberry Pi) или Intel Atom (для промышленного ПЛК) | Обеспечение работы прошивки сбора данных, MQTT-клиента, локальной логики при потере связи с сервером. |
| Оперативная память | 1-4 ГБ (встроенная) | Хранение буфера показаний (на случай обрыва связи) и прошивки. |
| Накопитель | MicroSD 32 ГБ (Raspberry Pi) / встроенная flash | Хранение прошивки и временного буфера данных. |
| Сеть | Ethernet 100 Мбит/с или Wi-fi | Передача телеметрии на сервер по протоколу MQTT (или Modbus TCP). |
| Дискретные входы/выходы | 8-16 DI / 8-16 DO (с возможностью расширения модулями) | Подключение датчиков (температуры, влажности, CO₂) и управление реле (обогреватели, вентиляция, затенение, полив). |
| Аналоговые входы | 4-8 AI (4-20 мА / 0-10 В) | Подключение аналоговых датчиков температуры (Pt100, термопары), влажности, CO₂. |

2.4 Серверы резервного копирования и мониторинга

| Параметр | Значение | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Конфигурация | 1 сервер (или виртуальная машина) | Обеспечение восстановления за 4 часа (RTO). Резервирование БД, конфигураций правил автоматизации, истории показаний. |
| Процессор | Intel Xeon E-2336 (6 ядер) | Достаточно для сжатия и шифрования бэкапов, работы системы мониторинга (Prometheus + Grafana). |
| ОЗУ | 16 ГБ DDR4 ECC | Для работы служб резервного копирования и агентов мониторинга. |
| Накопитель | 4x HDD 4 ТБ (RAID 10) + SSD 480 ГБ для кэша | Хранение архивных копий показаний датчиков за несколько лет (до 10 ТБ) и конфигураций. RAID 10 для отказоустойчивости. |
| Сеть | 2x 10 GbE | Быстрое копирование данных с сервера БД. |

2.5 Диспетчерская рабочая станция(визуализация и управление)

| Параметр | Значение | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Тип устройства | Стационарный ПК с двумя мониторами или видеостена | Отображение мнемосхем всех зон оранжереи в реальном времени. |
| Процессор | Intel Core i5-12400 / AMD Ryzen 5 5600G | Для отображения графиков в реальном времени (WebSocket) и работы SCADA-интерфейса. |
| ОЗУ | 16 ГБ DDR4 | Для браузера с множеством вкладок (панель мониторинга, графики, журнал событий, окно управления). |
| Накопитель | SSD 256 ГБ | Быстрая загрузка ОС и приложений. |
| Видеокарта | Встроенная или дискретная (для видеостены) | Для вывода на 2-3 монитора. |
| Сеть | Gigabit Ethernet | Получение данных с сервера приложений. |

3. Сетевое оборудование

| Оборудование | Характеристики | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Коммутатор уровня распределения (для серверной) | 1-2 шт., 24 порта 10GbE SFP+, 4 порта 25/40 GbE, поддержка VLAN, LACP, STP | Объединение серверов (БД, приложений), промышленных контроллеров. Обеспечение пропускной способности для потока данных со 100 датчиков (до 10 Мбит/с) и команд управления. |
| Коммутатор для полевых устройств (Industrial Ethernet Switch) | 2-3 шт., 8-16 портов 100 Мбит/с / 1 Гбит/с, PoE+, защита IP30, широкий диапазон температур (-40..+75°C) | Подключение контроллеров, IP-камер наблюдения за растениями, Wi-Fi точек доступа в оранжерее. PoE для питания камер и некоторых датчиков. |
| Межсетевой экран (NGFW) | Кластер Active-Passive или SOHO-роутер с VPN, пропускная способность Threat Prevention не менее 500 Мбит/с | Защита периметра сети, инспекция трафика между SCADA-сервером и интернет (для удалённого доступа агронома), организация VPN для выездных сотрудников. Для малой теплицы — промышленный 4G-роутер с VPN. |
| Wi-Fi точки доступа (промышленные) | 2-4 шт., Wi-Fi 5/6, поддержка Mesh, защита IP65/67, диапазон -30..+60°C | Беспроводное подключение мобильных планшетов агрономов при обходе теплицы, подключение некоторых датчиков и контроллеров (там, где нет Ethernet). |
| Маршрутизатор / 4G-роутер | 1 шт., поддержка VPN (IPsec/OpenVPN), резервирование каналов (Ethernet + 4G/5G) | Обеспечение удалённого доступа к АСУ через интернет (для экстренного управления, мониторинга агрономом из дома). 4G как резервный канал при обрыве основной линии. |
| Структурированная кабельная система | Оптоволокно OM3/OM4 (между зданиями/стойками), медная витая пара Cat.6/Cat.6a (внутри помещений), бронированный кабель для прокладки в теплице | Обеспечение скорости 1/10/25 Гбит/с в зависимости от порта. В теплице кабель должен быть влагозащищённым и с защитой от грызунов. |